KONCEPCJA  PROJEKTU MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka

UWAGA - plan będzie stanowił zmianę dotychczasowego MPZP  z  2002 r., uchwalonego Uchwałą Nr 398/XLIX/02 Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002r.  – Dz. Urz. Woj. Pom. 2003.18.184 z dnia 2003.02.04, gdyż  zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1945 ze zm.)  zastąpi ten plan w swoich granicach

Art.  34.  [Skutki wejścia w życie planu miejscowego]

1.  Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu.

Wg „Studium…” obszar objęty opracowaniem to fragment Centrum miasta Malborka – fragment Śródmieścia miasta wskazany jako  tzw. obszar do rewaloryzacji.  W Studium miasta Malborka pod pojęciem  rewaloryzacji rozumie się zmiany funkcjonalne, likwidację lub przebudowę obiektów dysharmonizujących otoczenie, ogólne podniesienie wartości przestrzennych.

Obszar opracowania położony jest w całości w strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji i otoczenia  dla zespołu zamku Krzyżackiego wpisanego na Listę UNESCO Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego w 1997r  ( uznanego za Pomnik Historii zarządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 r (Monitor Polski 1994 nr 50, poz. 420), wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 23 (dawn. nr 29/N) z dnia 20.09.1949 r. jako zespół zabudowań zamkowych. Dodatkowo obszar położony jest w sąsiedztwie obszaru prawnie chronionego poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr 115 (dawn. 83) z dnia 17.07.1959 r. jako obszar zamku i miasta Malbork, również objętego strefą ochrony konserwatorskiej.

Obszar opracowania w całości objęty jest strefą ochrony archeologicznej: prowadzenie prac ziemnych na obszarze występowania zabytków archeologicznych może wymagać przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych na zasadach uregulowanych obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; obiekty zabytkowe odkryte podczas badań archeologicznych, stanowiące znaczące wartości dla dziedzictwa kulturowego należy chronić i wyeksponować.

W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obszaru ujętego w Gminnej ewidencji zabytków – (układ urbanistyczny północnego Śródmieścia miasta Malborka) oraz dla obiektów – budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków pozwolenia na roboty budowlane w obiektach regulowane są zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W całym obszarze opracowania obowiązuje nakaz włączenia do sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych.  Postuluje się  retencję i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych z dachów oraz terenów zabudowanych w granicach własnych działek  w celu ich późniejszego wykorzystania (np. do pielęgnacji zieleni) ze względu na potrzeby  zmniejszenia ilości wód odprowadzanych do systemów kanalizacyjnych.

Słowniczek stosowanych w tekście pojęć :

- dysharmonijny obiekt lub obszar – obiekt lub obszar pozostający w konflikcie estetycznym lub przestrzennym z (historyczną) kompozycją przestrzenną lub z (historyczną) kompozycją zespołu zabudowy;

- intensywność zabudowy – intensywność w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określona w art. 15 ust 2 pkt 6 -  „maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej”;

- maksymalna powierzchnia zabudowy  – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków po ich obrysie zewnętrznym w stosunku do powierzchni działki, wyrażoną w [%];

- miejsce parkingowe  - rozumie się przez to teren przeznaczony dla postawienia samochodu, przy czym miejscem parkingowym jest także miejsce w garażu;

- miejsce parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - miejsce parkingowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

- modernizacja – należy przez to rozumieć roboty budowlane powodujące ulepszenie istniejących budynków lub innych obiektów budowalnych, powiększające jego wartość, nie będące przebudową, rozbudową lub rekonstrukcją;

- nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linie zabudowy podstawowej bryły budynków; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, a także takich elementów jak wykusze, loggie, gzymsy, okapy, zadaszenia nad wejściami do budynków, elementy odwodnienia, elementy wystroju elewacji, schody prowadzące do budynków, pochylnie dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków; linie nieprzekraczalne nie dotyczą też obiektów małej architektury, miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych (zadaszonych osłon), obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

- obowiązująca linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą usytuowanie elewacji frontowej budynku, przy czym regulacjom tym nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, podesty, schody i okapy; obowiązująca linia zabudowy dotyczy minimum 70% długości  elewacji;

- oś widokowa – wytyczony kierunek obserwacji przez rozplanowanie i kompozycję zagospodarowania terenu;

- pierzeja – należy przez to rozumieć frontową ścianę zabudowy wzdłuż ulicy;

- powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia terenu biologicznie czynnego – powierzchnia gruntu (np. na działce budowlanej) pokrytego roślinnością wraz z powierzchnią wód powierzchniowych; zgodnie z  wymaganiami określonymi w przepisach warunków techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.  „teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie”);

- przepisy odrębne – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty prawa miejscowego;

- rekompozycja – należy przez to rozumieć działania polegające na przekształceniu istniejącego obiektu, zespołu obiektu, lub terenu/ obszaru w celu poprawy standardu technicznego i/lub estetycznego  np. przez wyburzenie lub przebudowę elementów, dokomponowanie  nowych elementów, tworzące nową  formę kompozycyjną;

- restylizacja – należy przez to rozumieć działania mające na celu przekształcenie, przebudowę obiektu w celu przywrócenia mu cech i formy opartej o przekazy ikonograficzne, nawiązujące do historycznej formy sprzed współczesnych przebudów, z dopuszczeniem zastosowania współczesnych form i materiałów;

- rewaloryzacja – należy przez to rozumieć działania polegające na wydobyciu, przywróceniu i uczytelnieniu walorów użytkowych i estetycznych, z uwzględnieniem ich wartości kulturowych, historycznych obiektu lub układu przestrzennego;

- rewitalizacja obiektów zabytkowych – należy przez to rozumieć  takie działania jak konserwacja (zachowanie lub odtworzenie wystroju elewacji, stolarki, kształtu dachu), estetyzacja tzn. likwidacja elementów i urządzeń dysharmonizujących wystrój elewacji budynku zabytkowego, w szczególności tych, które przesłaniają detal architektoniczny, otwory elewacyjne i nie są dopasowane do charakteru i stylu budynku, restylizację kolorystyki i wystroju elewacji, w tym stolarki na podstawie źródeł ikonograficznych lub badań stratygraficznych, restylizację markiz, szyldów i innych wtórnych elementów zastosowanych na elewacji;

- strefa ochrony konserwatorskiej – wyznaczony granicami obszar, na którym obowiązują określone ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Strefy ochrony konserwatorskiej definiowane są przez swoje cechy (zawartość i wyróżniki) oraz cele, dla których zostały wyznaczone;

- studium – rozumie się przez to dokument określający politykę przestrzenna miasta- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka;

- zabudowa śródmiejska –należy rozumieć ją zgodnie z przepisami warunków techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  tj. „zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”;

- wysokość zabudowy – dla budynków wysokość zgodna z przepisami warunków techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla pozostałych obiektów budowlanych wysokość do najwyżej położonego punktu obiektu liczona od poziomu terenu przy obiekcie;

- zieleń izolacyjno-krajobrazowa – należy rozumieć przez to pas zwartej, wielowarstwowej roślinności, złożonej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia powietrza, oddzielającej (także wizualnie, krajobrazowo) obiekty i tereny potencjalnie uciążliwe od terenów i funkcji chronionych, zwłaszcza mieszkaniowych;

Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych liniami rozgraniczenia terenów

- Karta terenu nr 1:

- symbol terenu, powierzchnia :  1.MW,U o pow. ok. 0,1063ha;

- przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej:

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania: dla obszaru ustala się lokalizację zwartej zabudowy śródmiejskiej w skład której dopuszcza się:

- budynki główne – mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowo – usługowe, usługowe,

- budynki towarzyszące np. garaże oraz wiaty, altany,

- urządzenia towarzyszące, zieleń towarzysząca, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, wyposażenie terenu,  miejsca parkingowe i infrastruktura techniczna, urządzenia i obiekty związane z retencją wód opadowych,

- wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania:

- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wg klasyfikacji przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

- zasady zagospodarowania terenu i wskaźniki urbanistyczne:

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 40%, współczynnik ten nie dotyczy  działek dla zabudowy garażowej -z uwagi na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się 100%,

- minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni działki – 35%,  współczynnik ten nie dotyczy  działek dla zabudowy garażowej - z uwagi na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się 0%,

- maksymalna intensywność zabudowy –1,6 (dla kondygnacji nadziemnych 1,2), współczynnik nie dotyczy działek dla zabudowy garażowej – ze względu na istniejące zagospodarowanie dopuszcza się maksymalną intensywność 1,0,

- dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy,

- budynki główne lokalizować od frontu działki, budynki i obiekty towarzyszące w głębi działki,

- obsługa komunikacyjna od strony ul. Mazurów (znajdującej się poza granicami opracowania planu miejscowego),

- nie przewiduje się nowych podziałów geodezyjnych na działki budowlane, dopuszcza się łączenia, scalenia i podziały nieruchomości:

- w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

- w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu,

- nie ustala się wymaganej minimalnej ilości miejsc postojowych (ze względu na istniejące zainwestowanie oraz położenie w strefie zabudowy śródmiejskiej);

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

    - dla dopuszczonych budynków głównych:

- maksymalna wysokość 11m – do 3 kondygnacji nadziemnych (2 kondygnacje + poddasze użytkowe),

- dla głównych połaci dachy dwuspadowe, pokryte dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni o kącie pochylenia połaci dachowej w przedziale 30-450,

    - dla budynków towarzyszących, altan, wiat :

- maksymalna wysokość 6 m,

- dla głównych połaci dachy płaskie, jednospadowe oraz dwuspadowe, o kącie pochylenia połaci dachowej do 200,

    - wymagania z zakresu czasu nasłonecznienia budynków wg przepisów odrębnych – jak dla zabudowy śródmiejskiej,

    - w zakresie wykończenia budynków ustala się tynki w odcieniach bieli, beżu, ecru, dopuszcza się elewacje z wykorzystaniem innych materiałów w tym cegły, drewna, szkła itp., z wykluczeniem blachy falistej, trapezowej,

    - dopuszcza się rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków istniejących w dniu uchwalenia planu,

    - teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

- Karta terenu nr 2:

- symbol terenu, powierzchnia:  2.MW,U o pow. ok. 0,1467ha;

- przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej:

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania: dla obszaru ustala się lokalizację zwartej zabudowy śródmiejskiej w skład której dopuszcza się:

- budynki główne – mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowo – usługowe, usługowe, nie określa się wymaganej proporcji pomiędzy funkcjami,

- budynki towarzyszące a także altany, wiaty,

- urządzenia towarzyszące, zieleń towarzysząca, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, wyposażenie terenu, miejsca parkingowe i infrastruktura techniczna, urządzenia i obiekty związane z retencją wód opadowych,

- wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania:

- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wg klasyfikacji przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

- zasady zagospodarowania terenu i wskaźniki urbanistyczne:

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- maksymalna powierzchnia zabudowy działki –30%

- minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni działki – 35%,

- maksymalna intensywność zabudowy –1,2 (dla kondygnacji nadziemnych 0,9),

- obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej o symbolu 9.KDW,

- nie przewiduje się nowych podziałów geodezyjnych na działki budowlane, dopuszcza się łączenia, scalenia i podziały nieruchomości:

- w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

- w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu,

- ustala się wskaźniki miejsc parkingowych:

- minimum 1,3 miejsca parkingowego/mieszkanie,

- minimum 1 miejsce parkingowe na 30m2 powierzchni użytkowej usług oraz minimum 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych, przy czym należy zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe  na każdą usługę wbudowaną w budynkach mieszkalnych,

- należy przewidzieć miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie: minimum 1 stanowisko,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

    - dla dopuszczonych budynków głównych:

- maksymalna wysokość 11m –  do 3 kondygnacji nadziemnych (2 kondygnacje + poddasze użytkowe),

- dla głównych połaci dachy dwuspadowe, pokryte dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni o kącie pochylenia połaci dachowej w przedziale 30-450,

    - dla budynków towarzyszących, altan, wiat:

- maksymalna wysokość 4 m,

- dla głównych połaci dachy płaskie, jednospadowe oraz dwuspadowe, o kącie pochylenia połaci dachowej do 200,

    - wymagania z zakresu czasu nasłonecznienia budynków wg przepisów odrębnych – jak dla zabudowy śródmiejskiej,

    - w zakresie wykończenia budynków ustala się tynki w odcieniach bieli, beżu, szarości, ecru, dopuszcza się elewacje z wykorzystaniem innych materiałów w tym cegły, drewna, szkła itp., z wykluczeniem blachy falistej, trapezowej,

    - dopuszcza się rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków wg ustaleń jak dla nowej zabudowy,

    - teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

- Karta terenu nr 3:

- symbol terenu, powierzchnia :  3.MW,U o pow. ok. 0,2548ha;

- przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej:

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania: dla obszaru ustala się lokalizację zwartej zabudowy śródmiejskiej w skład której dopuszcza się:

- budynki główne – mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowo – usługowe, usługowe, usługi mogą zajmować nie więcej jak 30% powierzchni całkowitej; budynki powinny nawiązywać formą i gabarytami do zabudowy typu willa miejska, analogicznymi do istniejącej zabudowy usytuowanej po południowej stronie ulicy Mazurów,

- budynki towarzyszące, wiaty, altany,

- urządzenia towarzyszące, zieleń towarzysząca, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, wyposażenie terenu, wiaty, miejsca parkingowe i infrastruktura techniczna, urządzenia i obiekty związane z retencją wód opadowych,

- wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania:

- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wg klasyfikacji przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

- zasady zagospodarowania terenu i wskaźniki urbanistyczne:

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%,

- minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni działki – 40%,

- maksymalna intensywność zabudowy –1 (dla kondygnacji nadziemnych 0,75),

- obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej o symbolu 9.KDW (zjazd z ul Parkowej poprzez  nową drogę  usytuowana w terenach pozyskanych od PKP), nie dopuszcza się dojazdów z ul. Mazurów,

- budynki głównie należy lokalizować od strony ul. Mazurów, budynki towarzyszące w głębi działki,

- budynki główne należy lokalizować kalenicą główną równolegle do obowiązującej linii zabudowy wyznaczonej od strony ul. Mazurów,

- dopuszcza się lokalizację budynków o maksymalnej szerokości elewacji frontowej każdego budynku – 15m,

- dopuszcza się podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 800m2, ponadto dopuszcza się łączenia, scalenia i podziały nieruchomości:

- w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

- w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu,

- ustala się wskaźniki miejsc parkingowych:

- minimum 1,5 miejsca parkingowego/mieszkanie,

- minimum 1 miejsce parkingowe na 30m2 powierzchni użytkowej usług oraz minimum 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych, przy czym należy zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe  na każdą usługę wbudowaną w budynkach mieszkalnych,

- należy przewidzieć miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie: minimum 1 stanowisko,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

    - dla dopuszczonych budynków głównych:

- maksymalna wysokość 11m – do 3 kondygnacji nadziemnych (2 kondygnacje + poddasze użytkowe),

- dla głównych połaci dachy dwuspadowe, pokryte dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni o kącie pochylenia połaci dachowej w przedziale 30-450,

    - dla budynków towarzyszących, altan, wiat:

- maksymalna wysokość 4,0 m,

- dla głównych połaci dachy płaskie, jednospadowe oraz dwuspadowe, o kącie pochylenia połaci dachowej do 200,

    - wymagania z zakresu czasu nasłonecznienia budynków wg przepisów odrębnych – jak dla zabudowy śródmiejskiej,

    - w zakresie wykończenia budynków ustala się tynki w odcieniach bieli, beżu, szarości, ecru, dopuszcza się elewacje z wykorzystaniem innych materiałów w tym cegły, drewna, szkła itp., z wykluczeniem blachy falistej, trapezowej,

    - dopuszcza się rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków wg ustaleń jak dla nowej zabudowy.

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakaz zabudowy:

a) w obszarze terenu jest zlokalizowany szpaler drzew do zachowania i ochrony,

b) teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

- Karta terenu nr 4:

- symbol terenu, powierzchnia:  4.MW,U o powierzchni ok. 1,4553ha;

- przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej:

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania: dla obszaru ustala się lokalizację zwartej zabudowy śródmiejskiej w skład której dopuszcza się:

- budynki główne – mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowo – usługowe, usługowe,

- budynki towarzyszące,

- urządzenia towarzyszące, zieleń towarzysząca, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, wyposażenie terenu, wiaty, miejsca parkingowe i infrastruktura techniczna, urządzenia i obiekty związane z retencją wód opadowych,

- wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania:

- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wg klasyfikacji przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

- zasady zagospodarowania terenu i wskaźniki urbanistyczne:

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 30%,

- minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni działki – 35%,

- maksymalna intensywność zabudowy –1,5 (dla kondygnacji nadziemnych 1,2),

- główny kierunek obsługi komunikacyjnej z drogi wewnętrznej o symbolu 9.KDW (zjazd z ul Parkowej poprzez  nową drogę  usytuowaną w terenach pozyskanych od PKP - poza granicami planu),

- dopuszcza się podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 1500m2, ponadto dopuszcza się łączenia, scalenia i podziały nieruchomości:

- w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

- w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu,

- ustala się wskaźniki miejsc parkingowych:

- minimum 1,5 miejsca parkingowego/mieszkanie,

- minimum 1 miejsce parkingowe na 30m2 powierzchni użytkowej usług oraz minimum 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych, przy czym należy zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe  na każdą usługę wbudowaną w budynkach mieszkalnych,

- dopuszcza się na powierzchni terenu lokalizację maksymalnie 100 miejsc postojowych, pozostałe niezbędne miejsca postojowe realizować w parkingach podziemnych,

- należy przewidzieć miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie:

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,

- min 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40.

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

    - dla dopuszczonych budynków głównych:

- dla budynków z dachami płaskimi - maksymalna wysokość 14m – do 4 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się wycofanie ostatniej kondygnacji na głębokość min 3m,

    - dla budynków towarzyszących, altan wiat:

- maksymalna wysokość 4 m,

- dla głównych połaci dachy płaskie,

    - wymagania z zakresu czasu nasłonecznienia budynków wg przepisów odrębnych – jak dla zabudowy śródmiejskiej,

    - w zakresie wykończenia budynków ustala się tynki w odcieniach bieli, szarości, beżu, ecru, dopuszcza się elewacje z wykorzystaniem innych materiałów w tym cegły, drewna, szkła itp., z wykluczeniem blachy falistej, trapezowej,

    - dopuszcza się rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków wg ustaleń jak dla nowej zabudowy.

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakaz zabudowy:

- dopuszcza się usunięcie, likwidację obiektów i zagospodarowania  dysharmonizującego,

- nakaz urządzenia ogólnodostępnego ciągu pieszo – rowerowego pokazanego na rysunku koncepcji planu w orientacyjnym przebiegu,

- nakaz urządzenia pasa zieleni izolacyjno – krajobrazowej pokazanej na rysunku koncepcji planu,

- nakaz zachowania i uwzględnienia w zagospodarowaniu  terenu osi widokowej wzdłuż ulicy Mazurów  i ekspozycję  na zamek z wiaduktu (Droga krajowa 22 –Aleja Wojska Polskiego w kierunku Alei Rodła)  na całej  długości jego przebiegu,

- teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

- nakaz zagospodarowania min 50% wód opadowych i roztopowych w granicach własnego terenu.

- Karta terenu nr 5:

- symbol terenu, powierzchnia:  5.U o pow. ok. 0,0783ha, 7.U o powierzchni ok. 0,0810ha;

- przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: U – tereny zabudowy usługowej:

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania: dla obszaru ustala się lokalizację zwartej zabudowy śródmiejskiej w skład której dopuszcza się:

- budynki główne – usługowe – w tym  istniejące ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, w terenie 7.U dopuszcza się sytuowanie budynku o charakterze oficyny lub rozbudowę istniejącego budynku ,

- istniejącą funkcję mieszkalną w budynkach uznaje się za zgodną z ustaleniami planu,

- urządzenia towarzyszące, zieleń towarzysząca, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, wyposażenie terenu, wiaty, miejsca parkingowe i infrastruktura techniczna,

- wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania:

- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wg klasyfikacji przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące lub dobudowane do budynków;

- zasady zagospodarowania terenu i wskaźniki urbanistyczne:

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- maksymalna powierzchnia zabudowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi: dla terenu 5U - 38%, dla terenu 7.U – 70%

- minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni działki – 0% (istniejące zainwestowanie w centrum miasta),

- maksymalna intensywność zabudowy dla terenu 5.U –1,6, (dla kondygnacji nadziemnych 1,2) dla terenu 7.U –2,8 (dla kondygnacji nadziemnych 2,1),

- dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od tej granicy,

- główny kierunek obsługi komunikacyjnej z  ul. Kościuszki położonej poza granicami planu,

- nie przewiduje się nowych podziałów geodezyjnych na działki budowlane, ponadto dopuszcza się łączenia, scalenia i podziały nieruchomości:

- w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

- w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu,

- nie ustala się wymaganej minimalnej ilości miejsc postojowych (ze względu na istniejące zainwestowanie oraz położenie w strefie zabudowy śródmiejskiej);

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

    - dla budynków ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków:

- wymóg ochrony i zachowania historycznych cech takich jak: forma architektoniczna, bryła budynku, kształt dachu, pokrycie dachu, kąt nachylenia głównych połaci, dyspozycja ścian (rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, podziały architektoniczne elewacji), detal architektoniczny (w tym kształt, wielkość okien, podziały stolarki okiennej i drzwiowej itp.), historyczna kolorystyka oraz historyczne materiały,

- nakazuje się utrzymanie historycznej kompozycji elewacji,

- zakaz ocieplania od zewnątrz części budynku o elewacjach ceglanych i z detalem architektonicznym, dopuszcza się ocieplenie wewnętrzne,

- dopuszcza się rozbudowę budynków od tyłu działek w zakresie dobudowania elementów niezbędnych dla dostosowania budynku do aktualnych norm oraz w zakresie niezbędnych rozwiązań funkcyjnych (m in. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- zakaz nadbudowy budynków,

- dopuszcza się wymianę połaci dachowej, przy wymianie połaci dachowej nakazuje się odtworzenie dachu w jego formie oraz materiale pokrycia, dopuszcza się zmianę wysokości wynikającą z koniecznych rozwiązań technologicznych,

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej przy czym: zakazuje się zmiany proporcji historycznych otworów okiennych i drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej winna mieć charakter odtworzeniowy względem historycznej istniejącej stolarki również pod względem podziałów stolarki, dopuszcza się przywrócenie pierwotnej wielkości i proporcji otworów okiennych, drzwi zewnętrznych i historycznych podziałów stolarki okiennej;, dopuszcza się adaptację budynku – dostosowanie do nowych funkcji z zastrzeżeniem zachowania historycznych cech budynku, dopuszcza się zmiany w układzie wewnętrznym obiektu;

    - dla budynków głównych:

- maksymalna wysokość 8 m,

- dla głównych połaci dachy płaskie, jednospadowe oraz dwuspadowe, o kącie pochylenia połaci dachowej do 15 - 450,

    - wymagania z zakresu czasu nasłonecznienia budynków wg przepisów odrębnych – jak dla zabudowy śródmiejskiej,

    - dopuszcza się rozbudowy i przebudowy budynków wg ustaleń jak dla nowej zabudowy.

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakaz zabudowy:

- występują budynki o wartościach historycznych, chronione ustaleniami planu, ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków, dopuszcza się  działania rewitalizacyjne obiektów zabytkowych,

- nakaz działań rewitalizacyjnych na zapleczu historycznej zabudowy wzdłuż ulicy Kościuszki;

- teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny północnego Śródmieścia Miasta Malborka, w otoczeniu obszaru Starego Miasta – ujęty w gminnej ewidencji zabytków, granica układu pokazana została na rysunku; ochronie podlega historyczna struktura przestrzenna tej części miasta,

- teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych

- dopuszcza się usunięcie, likwidację obiektów i zagospodarowania dysharmonizującego ;

- Karta terenu nr 6:

- symbol terenu, powierzchnia :  6.U o pow. ok. 0,3267ha;

- przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: U – tereny zabudowy usługowej:

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania: dla obszaru ustala się lokalizację zwartej zabudowy śródmiejskiej w skład której dopuszcza się:

- budynki główne – usługowe,

- budynki i urządzenia  towarzyszące, wiaty, altany

- urządzenia towarzyszące, zieleń towarzysząca, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, wyposażenie terenu, wiaty, miejsca parkingowe i infrastruktura techniczna, urządzenia i obiekty związane z retencją wód opadowych,

b) wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania:

- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wg klasyfikacji przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

- zasady zagospodarowania terenu i wskaźniki urbanistyczne:

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania,

- maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 40%,

- minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni działki – 15%,

- dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od tej granicy,

- maksymalna intensywność zabudowy 2 (dla kondygnacji nadziemnych 1,4),

- główny kierunek obsługi komunikacyjnej z  ul. Kościuszki położonej poza granicami planu, dopuszcza się obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrznych wydzielonych na etapie zainwestowania terenów sąsiednich (o symbolach 8.U i 4.MW,U),

- nie przewiduje się nowych podziałów geodezyjnych na działki budowlane, ponadto dopuszcza się łączenia, scalenia i podziały nieruchomości:

- w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

- w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu,

- ustala się wskaźniki miejsc parkingowych:

- minimum 1 miejsce parkingowe na każdy wydzielony pokój hotelowy,

- minimum 1 miejsce parkingowe na 30m2 powierzchni użytkowej pozostałych usług oraz minimum 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych, nie mniej niż 2 miejsce postojowe na usługę,

- należy przewidzieć miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie: minimum 2 stanowiska dla całego terenu;

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

    - dla budynku ujętego w Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków, wskazanego na rysunku:

- nakaz restylizacji obiektu w oparciu o materiały ikonograficzne,

- nakazuje się odtworzenie i nawiązanie do historycznej kompozycji elewacji,

- dopuszcza się rozbudowę budynków od tyłu działek w zakresie dobudowania elementów niezbędnych dla dostosowania budynku do aktualnych norm oraz w zakresie niezbędnych rozwiązań funkcyjnych (m in. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- zakaz nadbudowy budynku,

- dopuszcza się wymianę połaci dachowej, przy wymianie połaci dachowej nakazuje się nawiązanie do historycznej połaci wg materiałów ikonograficznych, dopuszcza się zmianę wysokości wynikającą z koniecznych rozwiązań technologicznych,

    - dla pozostałych budynków głównych i towarzyszących:

- maksymalna wysokość 8 m (do 2 kondygnacji nadziemnych),

- dla głównych połaci dachy płaskie lub strome o nachyleniu 15-45 stopni,

    - wymagania z zakresu czasu nasłonecznienia budynków wg przepisów odrębnych – jak dla zabudowy śródmiejskiej,

    - dopuszcza się rozbudowy, i przebudowy budynków wg ustaleń jak dla nowej zabudowy.

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakaz zabudowy:

- występują budynki o wartościach historycznych, chronione ustaleniami planu, ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków, dopuszcza się  działania rewitalizacyjne obiektów zabytkowych ,

- teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny północnego Śródmieścia Miasta Malborka, w otoczeniu obszaru Starego Miasta – ujęty w gminnej ewidencji zabytków, granica układu pokazana została na rysunku; ochronie podlega historyczna struktura przestrzenna tej części miasta,

- teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

- dopuszcza się usunięcie, likwidację obiektów i zagospodarowania dysharmonizującego;

- Karta terenu nr 7:

- symbol terenu, powierzchnia:  8.U o pow. ok. 0,4756ha;

- przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: U – tereny zabudowy usługowej:

- dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania: dla obszaru ustala się lokalizację zwartej zabudowy śródmiejskiej w skład której dopuszcza się:

- budynki główne – usługowe,

- plac publiczny z zielenią urządzoną,

- urządzenia towarzyszące, zieleń towarzysząca, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, wyposażenie terenu, wiaty, miejsca parkingowe i infrastruktura techniczna, urządzenia i obiekty związane z retencją wód opadowych,

- wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania:

- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wg klasyfikacji przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

- zasady zagospodarowania terenu i wskaźniki urbanistyczne:

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem koncepcji planu – zał. nr 1 do niniejszego opracowania – dopuszcza się sytuowanie poza wyznaczonymi liniami zabudowy tymczasowych obiektów usługowych o maksymalnej wysokości obiektów – 4m oraz powierzchni każdego obiektu – maksymalnie 10m2,

- maksymalna powierzchnia zabudowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi – 37%,

- minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni działki – 15%, przy czym dla obszaru oznaczonego jako plac publiczny z zielenią urządzoną – minimum 50% ma stanowić teren biologicznie czynny,

- dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od tej granicy,

- maksymalna intensywność zabudowy 1,1 (dla kondygnacji nadziemnych 0,75),

- wymagane urządzenie publicznego placu z zielenią urządzoną jako celu publicznego,

- główny kierunek obsługi komunikacyjnej z  ul. Kościuszki położonej poza granicami planu, dopuszcza się obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrznych wydzielonych na etapie zainwestowania terenów sąsiednich (o symbolu 6.U),

- dopuszcza się podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 400m2, ponadto dopuszcza się łączenia, scalenia i podziały nieruchomości:

- w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

- w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

- w celu wydzielenia dojazdu,

- ustala się wskaźniki miejsc parkingowych:

- minimum 1 miejsce parkingowe na 50m2 powierzchni użytkowej usług,

- dopuszcza się na powierzchni terenu lokalizację maksymalnie 35 miejsc postojowych, dopuszcza się miejsca postojowe wyłącznie dla potrzeb klientów usług,

- należy przewidzieć miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie: minimum 3 stanowiska dla całego terenu;

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

    - dla budynków głównych i towarzyszących:

- maksymalna wysokość 8 m (do 2 kondygnacji nadziemnych),

- dla głównych połaci dachy płaskie,

    - wymagania z zakresu czasu nasłonecznienia budynków wg przepisów odrębnych – jak dla zabudowy śródmiejskiej,

    - w zakresie wykończenia budynków ustala się tynki w odcieniach bieli, szarości, beżu, ecru, dopuszcza się elewacje z wykorzystaniem innych materiałów w tym cegły, drewna, szkła itp., z wykluczeniem blachy falistej, trapezowej,

    - dopuszcza się rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków wg ustaleń jak dla nowej zabudowy.

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakaz zabudowy:

- teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny północnego Śródmieścia Miasta Malborka, w otoczeniu obszaru Starego Miasta – ujęty w gminnej ewidencji zabytków, granica układu pokazana została na rysunku; ochronie podlega historyczna struktura przestrzenna tej części miasta,

- teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

- ciąg pieszo – rowerowy ogólnodostępny wymagany w urządzeniu terenu, orientacyjny jego przebieg pokazano na rysunku;

- plac publiczny z zielenią urządzoną wymagany w urządzeniu terenu;

- dopuszcza się usunięcie, likwidację obiektów i zagospodarowania dysharmonizującego;

- Karta terenu nr 8:

- symbol terenu, powierzchnia: 9. KDW o pow. ok. 0,1134ha;

- przeznaczenie, klasyfikacja funkcjonalno – techniczna: teren komunikacyjny, dróg wewnętrznych;

- parametry, wyposażenie, dostępność;

- szerokość - zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszcza się umieszczenie wyposażenia typu ławki, kosze na śmieci i.t.p,

- nakaz realizacji oświetlenia,

- dopuszcza się łączenie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego w jednej przestrzeni.

Opracowanie:

mgr inż arch Mariola Kowalkowska

mgr inż arch Maria Kiełb-Stańczuk

03 grudnia 2019 r.